5. Особенности обслуживания воздушного движения

5.1. Особенности ОВД в зоне ответственности секторов ДПП АузДЦ.

5.1.1. Особенностью диспетчерского обслуживания подхода на секторах ДПП АузДЦ является его осуществление:

– в штатных условиях – по стандартным опубликованным маршрутам, в зависимости от этапа и процедуры выполнения полета SID/STAR;

– при необходимости – вне опубликованных маршрутов, по согласованию со всеми заинтересованными секторами;

– в переменном профиле полетов ВС на пересекающихся маршрутах в условиях аэроузла, включающего воздушное пространство близкорасположенных аэродромов разных ведомств и наличие в МУДР значительного количества запретных зон и зон ограничений

– в условиях выполнения полетов по опубликованным траекториям SID/STAR в одном диапазоне высот, перечень потенциальных конфликтных участков указан в приложении 9.

5.2. ОВД при прилете ВС на аэродромы МУДР.

5.2.1. Информация о ВС, прилетающих на аэродромы МУДР, распределяется на секторах УВД АузДЦ в соответствии с алгоритмом, реализованным в КСА УВД «Синтез-АР4».

Используемые по умолчанию STAR (маршруты прибытия) определяются и контролируются СД АузДЦ и указываются в «окне руководителя» для последующего назначения ЭВС прилетающих ВС персоналом ОВД РДЦ.

При необходимости передается информация о требуемых минимальных интервалах между ВС при выходе на конкретный STAR.

5.2.2. При получении информации о прилете ВС:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку в секторе; – в координации с диспетчером ПК определяет необходимость корректировки прилетающих потоков ВС. | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку в секторе; – контролирует актуальность плановой информации по прилетающему ВС; – информирует СД о необходимости корректировки прилетных потоков ВС (в координации с диспетчером РЛУ); – информирует смежные секторы РДЦ, АузДЦ о принятом решении. |

Решение о корректировке прилетных потоков ВС принимает СД (РП).

5.2.3. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД из смежного сектора (синий цвет ФС ВС статуса «Ожидаемый»):

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку в секторе; – при необходимости, для приема ОВД от смежного сектора использует функцию Нпер/запрос «CFL», разрешив тем самым вход ВС в свой сектор на согласованных условиях; – при необходимости, координирует изменение условий входа в свой сектор с помощью функций Нпер, «CCDLC» и/или по имеющимся каналам связи, или дает указание диспетчеру ПК согласовать новые условия входа. | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД; – по указанию диспетчера РЛУ согласовывает новые условия входа ВС в сектор; при необходимости запрашивает дополнительную информацию о ВС, входящем в сектор. |

5.2.4. После выхода ЭВС на связь:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку в секторе; – выполняет функцию ППУ (кнопка «принять») после выхода ЭВС на связь; – дает ЭВС необходимые разрешения/указания/информацию для дальнейшего продолжения полета; – выдает ЭВС значение давления QNH аэродрома назначения, если дано указание на снижение до высоты ниже эшелона перехода; – запрашивает подтверждение (дает указание) у ЭВС о прослушивании действующей информации АТИС, если экипажем не было сообщено о её прослушивании; – осуществляет контроль за полетом ВС по имеющимся средствам, обеспечивая требуемые безопасные интервалы эшелонирования; – информирует ЭВС о воздушной обстановке (при необходимости); – осуществляет соответствующие вводы в КСА УВД. | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку в секторе и информирует диспетчера РЛУ о возможных конфликтных ситуациях; – анализирует актуальность информации АТИС на аэродроме назначения; – прослушивает радиообмен; – информирует диспетчера РЛУ об ошибках в докладах ЭВС; – корректирует текущий маршрут (при необходимости), информируя диспетчера РЛУ; – по указанию диспетчера РЛУ или в координации с ним проводит необходимые согласования. |

Примечание: По решению органа ОВД опубликованные в документах АНИ ограничения по высоте и/или скорости на STAR могут быть отменены посредством выдачи ЭВС соответствующих указаний.

5.2.5. В процессе полета:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| – осуществляет контроль за полетом ВС и выдерживанием параметров по STAR (эшелоны (высо́ты), скорости, линия пути) по имеющимся средствам. В случае отклонений от параметров STAR: – информирует об этом ЭВС. В случаях, не терпящих отлагательств (наличие ПКС с другими ВС, следующими на вылет или по другим STAR), принимает меры (задержка на эшелоне, векторение, регулирование поступательными и/или вертикальными скоростями) для предотвращения ПКС и прекращения отклонения; – информирует ЭВС о воздушной обстановке (при необходимости); – сообщает ЭВС об изменении элементов, необходимых для выполнения полета и посадки, не вошедших в последнюю информацию АТИС (номер ВПП, эшелон перехода, QNH, а также значения дальности видимости на ВПП, Ннго, направления и скорости ветра, коэффициента сцепления) при условии, что они могут повлиять на решение ЭВС; – проводит согласования с диспетчерами смежных секторов (при необходимости); – осуществляет соответствующие вводы в КСА УВД. | – по указанию диспетчера РЛУ или в координации с ним проводит необходимые согласования и вводы в КСА УВД; –прослушивает, по указанию диспетчера РЛУ осуществляет радиообмен с ЭВС; – информирует диспетчера РЛУ об изменениях метеоэлементов и аэронавигационной информации на аэродроме назначения. |

5.2.6. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД:

5.2.6.1. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД между секторами АузДЦ при пересечении географической границы зоны ответственности сектора при следовании ВС по STAR:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| - анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД; - вводит «Нпер» (в соответствии с ограничениями по высоте на рубеже передачи ОВД или в следующей за ним точке) не позже 2 мин до выхода из сектора или дает указание диспетчеру ПК о вводе данной информации; -при необходимости или при поступлении запроса от принимающего сектора на изменение условий передачи ОВД проводит дополнительную координацию (дает указание диспетчеру ПК); - при подходе к рубежу передачи ОВД (не ранее чем за 2 минуты) дает указание ЭВС о переходе на связь с принимающим органом ОВД (сектором) и выполняет функцию «ППУ» (кнопка «передать»/ «отдать»). | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, информируя диспетчера РЛУ о срабатывании системы безопасности; – информирует диспетчера РЛУ о прогнозируемых конфликтных ситуациях; – прослушивает радиообмен; – информирует диспетчера РЛУ об ошибках в докладах ЭВС; – по указанию диспетчера РЛУ или в координации с ним проводит необходимые согласования |

5.2.6.2. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД между секторами АузДЦ при пересечении вертикальной границы зоны ответственности сектора (по высоте) при следовании ВС по STAR:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| - запрашивает Нпер у принимающего сектора через функционал КСА УВД Синтез АР-4, либо по имеющимся каналам связи; - дает указание ЭВС о снижении до согласованной высоты/эшелона; - дает указание ЭВС при подходе к рубежу передачи ОВД о переходе на связь с принимающим органом ОВД (сектором) и выполняет функцию «ППУ» (кнопка «передать»/ «отдать»); либо - дает указание ЭВС о снижении до эшелона 140 - при наличии обоснованной уверенности в том, что принимающий сектор сможет обеспечить дальнейшее снижение для данного ВС дает указание ЭВС при подходе к рубежу передачи ОВД о переходе на связь с принимающим органом ОВД (сектором) и выполняет функцию «ППУ» (кнопка «передать»/ «отдать»); | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, информируя диспетчера РЛУ о срабатывании системы безопасности; – прослушивает радиообмен; – информирует диспетчера РЛУ об ошибках в докладах ЭВС; – по указанию диспетчера РЛУ или в координации с ним проводит необходимые согласования |

Передающий сектор обеспечивает установленные нормы эшелонирования до момента выхода ВС из своей зоны ответственности. Принимающий сектор в случае невозможности обеспечения дальнейшего снижения ВС в свою зону ответственности незамедлительно согласовывает ОВД этого ВС на конкретных условиях со всеми заинтересованными секторами.

5.2.6.3. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД между секторами АузДЦ при пересечении вертикальной и географической границ зон ответственности смежных секторов (диагональная передача) при следовании ВС по STAR:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| - запрашивает Нпер у принимающего сектора через функционал КСА УВД Синтез АР-4, либо по имеющимся каналам связи; - проводит согласование со всеми заинтересованными секторами через функцию запрос «Req: В снижении», либо по имеющимся каналам связи; - дает указание ЭВС о снижении до согласованной высоты; - дает указание ЭВС при подходе к рубежу передачи ОВД о переходе на связь с принимающим органом ОВД (сектором) и выполняет функцию «ППУ» (кнопка «передать»/ «отдать»); | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, информируя диспетчера РЛУ о срабатывании системы безопасности; – прослушивает радиообмен; – информирует диспетчера РЛУ об ошибках в докладах ЭВС; – по указанию диспетчера РЛУ или в координации с ним проводит необходимые согласования. |

5.2.6.4. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД между секторами АузДЦ или РДЦ при отмене ограничений по STAR, согласование со всеми заинтересованными секторами проводится через соответствующие запросы CCDLC «CFL», «DCT», «Hdg» или по имеющимся каналам связи.

Примечание 1: Функция ППУ используется в режиме уведомления (кнопка «отдать») при передаче ОВД смежным органам ОВД.

Примечание 2: Необходимо убедиться в правильности выбранного сектора и точки маршрута для ввода значения «Нпер» (В окне ввода «Нпер» указываются расчетные параметры согласования условий (сектор, точка, время) исходя из расчетов 4Д траектории).

5.2.7. В целях исключения случаев пересечения ВС, следующих в наборе/снижении, занятого эшелона на интервалах горизонтального (вертикального) эшелонирования менее установленных, должна, как правило, применяться следующая процедура: ВС, следующему в переменном профиле, должен быть задан ближайший к занятому бесконфликтный смежный эшелон, после чего диспетчеры сектора УВД должны оценить обстановку (взаимное расположение ВС, скоростные характеристики) и принять решение о возможности безопасного пересечения занятого эшелона и выдать соответствующее ситуации указание ЭВС.

Не допускается выдача ЭВС указания о пересечении занятого эшелона в наборе (снижении) при наличии (прогнозировании) ПКС.

5.3. ОВД при вылете ВС с аэродромов МУДР.

5.3.1. Информация о ВС, вылетающих с аэродромов МУДР, распределяется на секторах УВД АузДЦ в соответствии с алгоритмом, реализованным в КСА УВД «Синтез-АР4».

5.3.2. Выдача условий следования ВС после взлета соответствующему органу ОВД аэродрома для последующей передачи ЭВС вылетающего ВС возлагается на СД АузДЦ.

Используемые по умолчанию SID указываются в «окне руководителя».

5.3.3 При получении информации о вылете ВС:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку в секторе; – в координации с диспетчером ПК определяет необходимость корректировки вылетных потоков ВС. | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку в секторе; – контролирует актуальность плановой информации по вылетающему ВС; – информирует СД о необходимости корректировки вылетных потоков ВС (в координации с диспетчером РЛУ); – информирует смежные секторы (органы ОВД) о принятом решении. |

Решение о корректировке вылетных потоков ВС принимает СД (РП).

5.3.4. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД из смежного сектора (синий цвет ФС ВС статуса «Ожидаемый»):

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку в секторе; – при необходимости, для приема ОВД от смежного сектора использует функцию Нпер/запрос «CFL», разрешив тем самым вход ВС в свой сектор на согласованных условиях; – при необходимости, координирует изменение условий входа в свой сектор с помощью функций Нпер, «CCDLC» и/или по имеющимся каналам связи, или дает указание диспетчеру ПК согласовать новые условия входа. | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД; – при необходимости запрашивает дополнительную информацию о ВС, входящем в сектор. |

5.3.5. После выхода ЭВС на связь:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку в секторе; – выполняет функцию ППУ (кнопка «принять») после выхода ЭВС на связь в зависимости от воздушной обстановки; – дает ЭВС необходимые разрешения/указания/ информацию для дальнейшего продолжения полета; – осуществляет контроль за полетом ВС по имеющимся средствам, обеспечивая требуемые безопасные интервалы эшелонирования; – информирует ЭВС о воздушной обстановке (при необходимости); – осуществляет соответствующие вводы в КСА УВД. | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку в секторе и информирует диспетчера РЛУ о возможных конфликтных ситуациях; – прослушивает радиообмен; – информирует диспетчера РЛУ об ошибках в докладах ЭВС; – корректирует текущий маршрут (при необходимости), информируя диспетчера РЛУ; – по указанию диспетчера РЛУ или в координации с ним проводит необходимые согласования. |

В случае выхода ЭВС на связь на эшелонах смежного сектора, при следовании ВС по SID, принимающий сектор незамедлительно обеспечивает вход ВС по SID в свою зону ответственности. При невозможности обеспечения входа в свою зону ответственности, принимающий сектор согласовывает ОВД этого ВС на конкретных условиях со всеми заинтересованными секторами.

Примечание: По решению органа ОВД опубликованные в документах АНИ ограничения по высоте и/или скорости на SID могут быть отменены посредством выдачи ЭВС соответствующих указаний.

5.3.6. В процессе полета:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| – осуществляет контроль за полетом ВС и выдерживанием параметров по SID (эшелоны (высо́ты), скорости, линия пути) по имеющимся средствам. В случае отклонений от параметров SID: – информирует об этом ЭВС. В случаях, не терпящих отлагательств (наличие ПКС с другими ВС, следующими на прилет или по другим SID), принимает меры (векторение, регулирование поступательными и/или вертикальными скоростями) для предотвращения ПКС и прекращения отклонения; – информирует ЭВС о воздушной обстановке (при необходимости); – вводит Нпер (при необходимости) не позднее 2 мин. до входа в сектор РДЦ или дает указание диспетчеру ПК о вводе данной информации; – проводит согласования с диспетчерами смежных секторов (при необходимости); – осуществляет соответствующие вводы в КСА УВД. | – по указанию диспетчера РЛУ или в координации с ним проводит необходимые согласования и вводы в КСА УВД; –прослушивает, по указанию диспетчера РЛУ осуществляет радиообмен с ЭВС; –информирует диспетчера РЛУ об ошибках в докладах ЭВС. |

5.3.7. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД:

5.3.7.1. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД между секторами АузДЦ при пересечении географической границы зоны ответственности сектора при следовании ВС по SID:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| - анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД; - вводит «Нпер» (в соответствии с ограничениями по высоте на рубеже передачи ОВД или в следующей за ним точке) не позже 2 мин до выхода из сектора или дает указание диспетчеру ПК о вводе данной информации; -при необходимости или при поступлении запроса от принимающего сектора на изменение условий передачи ОВД проводит дополнительную координацию (дает указание диспетчеру ПК); - при подходе к рубежу передачи ОВД (не ранее чем за 2 минуты) дает указание ЭВС о переходе на связь с принимающим органом ОВД (сектором) и выполняет функцию «ППУ» (кнопка «передать»/ «отдать»). | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, информируя диспетчера РЛУ о срабатывании системы безопасности; – информирует диспетчера РЛУ о прогнозируемых конфликтных ситуациях; – прослушивает радиообмен; – информирует диспетчера РЛУ об ошибках в докладах ЭВС; – по указанию диспетчера РЛУ или в координации с ним проводит необходимые согласования |

5.3.7.2. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД с сектором РДЦ:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| - анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, используя горячую клавишу «Ф» для просмотра всех скрытых ФС; - выполняет функцию ППУ (кнопка «передать»/«отдать»); – вводит Нпер (запрашивает Нпер) не позднее 2 мин. до входа в сектор РДЦ или дает указание диспетчеру ПК о вводе данной информации; – дает указание ЭВС на рубеже передачи ОВД о переходе на связь с принимающим органом ОВД (сектором). | - анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, информируя диспетчера РЛУ о возможных конфликтных ситуациях; - по указанию диспетчера РЛУ или в координации с ним проводит необходимые согласования. |

Примечание: При необходимости передачи ОВД сектору Т1 РДЦ требуется координация через функционал КСА УВД или по имеющимся каналам связи.

5.3.7.3. При подходе ВС к рубежу передачи ОВД между секторами АузДЦ или РДЦ при отмене ограничений по SID, согласование со всеми заинтересованными секторами проводится через соответствующие запросы CCDLC «CFL», «DCT», «Hdg»  или или по имеющимся каналам связи.

Примечание 1: Функция ППУ используется в режиме уведомления (кнопка «отдать») при передаче ОВД смежным органам ОВД.

Примечание 2: Необходимо убедиться в правильности выбранного сектора и точки маршрута для ввода значения «Нпер» (В окне ввода «Нпер» указываются расчетные параметры согласования условий (сектор, точка, время) исходя из расчетов 4Д траектории).

5.3.8 При получении запрета принимающего сектора на вход ВС, диспетчер РЛУ предпринимает действия по обеспечению продолжения полета ВС в пределах своей зоны ответственности и дает указание диспетчеру ПК согласовать конкретные условия передачи ОВД.

5.3.9 Перечисленные в разделе 5 настоящей Технологии обязательные технологические процедуры и должностные обязанности применимы в полной мере и к указанной последовательности при наличии на ОВД в секторе одного ВС.

При возникновении в процессе ОВД усложняющих факторов (НАУ, высокая интенсивность движения ВС, наличие ограничений на использование воздушного пространства и др.) и необходимости решения нескольких проблем при ОВД, в целях обеспечения безопасности полетов для диспетчеров РЛУ и ПК устанавливаются следующие приоритеты:

– обеспечение установленных интервалов эшелонирования между ВС, находящимися на управлении;

– оказание помощи ЭВС при возникновении особых случаев в полете;

– контроль за выполнением ЭВС полученных указаний и соблюдением порядка ИВП;

– ОВД литерных рейсов;

– информирование ЭВС о воздушной и метеорологической обстановке при принятии решений по разведению конфликтующих ВС и по дальнейшему продолжению полета;

– проведение согласований по имеющимся каналам связи со смежными пунктами (органами) ОВД;

– доклады СД (РП) о внештатных ситуациях, возникших при ОВД.

5.3.10. При проведении согласований по имеющимся каналам связи диспетчер ПК имеет право не прослушивать радиообмен между диспетчером РЛУ и ЭВС. В данном случае он не несет ответственности за действия диспетчера РЛУ в период проведения указанных согласований.

5.3.11. В целях исключения случаев пересечения ВС, следующих в наборе/снижении, занятого эшелона на интервалах горизонтального (вертикального) эшелонирования менее установленных, должна, как правило, применяться следующая процедура: ВС, следующему в переменном профиле, должен быть задан ближайший к занятому бесконфликтный смежный эшелон, после чего диспетчеры сектора УВД должны оценить обстановку (взаимное расположение ВС, скоростные характеристики) и принять решение о возможности безопасного пересечения занятого эшелона и выдать соответствующее ситуации указание ЭВС.

Не допускается выдача ЭВС указания о пересечении занятого эшелона в наборе (снижении) при наличии (прогнозировании) ПКС.

5.4. Особенности ОВД при отмене ограничений по STAR.

5.4.1. При снижении, когда выдерживание опубликованных эшелонов (высот) по STAR ЭВС требуется отменить.

При наличии возможности (отсутствие ВС, которые могут создать конфликтные ситуации в зоне ответственности сектора) и после согласования со смежными заинтересованными секторами, ЭВС может быть назначено снижение до любого указанного эшелона без ограничений по высоте, предусмотренными STAR. Уведомление заинтересованных секторов (соответствующее маркирование формуляра сопровождения ВС при этом обязательно).

Диспетчер РЛУ (диспетчер ПК в координации с диспетчером РЛУ) должен, используя имеющиеся каналы связи или запросы CCDLC, согласовать с диспетчером РЛУ (ПК) смежного сектора изменения ранее согласованных условий полета ВС.

| Диспетчер РЛУ передающего сектора: | Диспетчер РЛУ принимающего сектора: |
| --- | --- |
| – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, при необходимости используя горячую клавишу «Ф» для просмотра всех скрытых ФС; – запрашивает/согласовывает эшелон полета принимающего сектора с помощью функции «Нзад-запрос» (CCDLC); – после завершения координации нажимает кнопку «принять» (запроса CFL) и дает ЭВС указание о наборе до согласованного эшелона полета. | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, при необходимости используя горячую клавишу «Ф» для просмотра всех скрытых ФС; – запрашивает/согласовывает эшелон полета с помощью функции «Нзад-запрос» (CCDLC); – выполняет функцию ППУ (кнопка «принять») после выхода ЭВС на связь. |

Примечание: Завершение координации, при использовании функции «Нзад-запрос» (CCDLC), означает отмену ограничений по STAR.

При отсутствии ответа на запрос бесступенчатого снижения от диспетчера смежного сектора, диспетчер РЛУ контролирует полет ВС по назначенному STAR и передает ОВД в установленном порядке.

5.4.2. При снижении, когда опубликованные скорости полета ВС по STAR требуется изменить.

5.4.2.1. Диспетчерам РЛУ разрешается задавать (изменять) скорость полета ВС в пределах ЛТХ данного ВС с целью обеспечения безопасных интервалов горизонтального эшелонирования между ВС на любом этапе полета.

Управление скоростью может применяться путем указаний ЭВС:

– поддерживать скорость на усмотрение ЭВС, если нет необходимости в ограничениях по скорости, указанных на STAR;

– увеличить или уменьшить приборную скорость, до определенного значения или на определенную величину.

5.4.3. При снижении, когда снимаются ограничения по выдерживанию эшелонов (высот) и скоростей полета ВС, предписанных STAR.

Диспетчер РЛУ может применять одновременно процедуры, указанные в п.п.5.4.1. и п.п.5.4.2.

5.5. Особенности ОВД при отмене ограничений по SID.

5.5.1. При наборе (бесступенчатом наборе), когда выдерживание опубликованных эшелонов (высот) по SID ЭВС требуется отменить.

При наличии возможности (отсутствие ВС, которые могут создать конфликтные ситуации в зоне ответственности сектора) и после согласования со смежными заинтересованными секторами, ЭВС может быть назначен набор до любого указанного эшелона, без ограничений по высоте, предусмотренных SID, а также бесступенчатый набор до подписанного (заявленного, запрошенного) эшелона. Уведомление заинтересованных секторов (соответствующее маркирование формуляра сопровождения ВС при этом обязательно).

Диспетчер РЛУ (диспетчер ПК в координации с диспетчером РЛУ) должен, используя имеющиеся каналы связи или запросы CCDLC, согласовать с диспетчером РЛУ (ПК) смежного сектора изменения ранее согласованных условий полета ВС.

| Диспетчер РЛУ передающего сектора: | Диспетчер РЛУ принимающего сектора: |
| --- | --- |
| – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, при необходимости используя горячую клавишу «Ф» для просмотра всех скрытых ФС; – запрашивает/согласовывает эшелон полета принимающего сектора с помощью функции «Нзад-запрос» (CCDLC); – после завершения координации нажимает кнопку «принять» (запроса CFL) и дает ЭВС указание о наборе до согласованного эшелона полета; | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, при необходимости используя горячую клавишу «Ф» для просмотра всех скрытых ФС; – запрашивает/согласовывает эшелон полета с помощью функции «Нзад-запрос» (CCDLC); – выполняет функцию ППУ (кнопка «принять») после выхода ЭВС на связь. |

Примечание: Завершение координации, при использовании функции «Нзад-запрос» (CCDLC), означает отмену ограничений по SID.

При отсутствии ответа на запрос бесступенчатого набора от диспетчера смежного сектора, диспетчер РЛУ контролирует полет ВС по назначенному SID и передает ОВД в установленном порядке.

5.5.2. При наборе, когда опубликованные скорости полета ВС по SID требуется изменить.

5.5.2.1. Диспетчерам РЛУ разрешается задавать (изменять) скорость полета ВС в пределах ЛТХ данного ВС с целью обеспечения безопасных интервалов между ВС на любом этапе полета и создания необходимых безопасных интервалов.

Управление скоростью может применяться путем указаний ЭВС:

– поддерживать скорость на усмотрение ЭВС, если нет необходимости в ограничениях по скорости, указанных на SID;

– увеличить или уменьшить приборную скорость, до определенного значения или на определенную величину.

5.5.3. При наборе, когда снимаются ограничения по выдерживанию эшелонов (высот) и скоростей полета ВС, предписанных SID.

Диспетчер РЛУ может применять одновременно процедуры, указанные в п.п.5.5.1. и п.п.5.5.2.

5.6. Особенности ОВД на смещенном рубеже передачи ОВД.

Условия передачи ОВД на смещенном рубеже координируются диспетчером РЛУ (ПК в координации с диспетчером РЛУ) по имеющимся каналам связи и/или средствам автоматизации.

| Диспетчер РЛУ передающего сектора: | Диспетчер РЛУ принимающего сектора: |
| --- | --- |
| – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, при необходимости используя горячую клавишу «Ф» для просмотра всех скрытых ФС; – запрашивает/согласовывает смещение рубежа передачи ОВД с помощью функции CCDLC («Req: смещен рубеж»); – после завершения координации нажимает кнопку «принять» (запроса «смещен рубеж»); – выполняет функцию ППУ (кнопка «передать») и дает указание ЭВС о переходе на связь с принимающим диспетчером на согласованном смещенном рубеже. | – анализирует текущую и прогнозируемую воздушную обстановку на рубеже передачи ОВД, при необходимости используя горячую клавишу «Ф» для просмотра всех скрытых ФС; – запрашивает/согласовывает смещение рубежа передачи ОВД с помощью функции CCDLC (запрос «смещен рубеж»); – выполняет функцию ППУ (кнопка «принять») после выхода ЭВС на связь. |

После выхода ВС на связь, принимающий сектор, осуществляет ОВД с учетом временного изменения границы зоны ответственности.

При отсутствии ответа на запрос смещения рубежа передачи ОВД от диспетчера смежного сектора диспетчер РЛУ согласовывает конкретные условия передачи ОВД по имеющимся каналам связи (дает указание диспетчеру ПК) или передает ОВД на установленном рубеже передачи ОВД.

Примечание: Смещение рубежа передачи ОВД не производится при прогнозировании конфликтной ситуации в границах передающего сектора с участием ВС, по которому производится координация смещенного рубежа.

5.7. Особенности ОВД ВС, следующих на запасной аэродром.

5.7.1. РП (СД) АузДЦ координирует использование аэродромов, определенных в качестве запасных, и сообщает перечень запасных аэродромов диспетчерам секторов УВД АузДЦ, а также информирует РП РДЦ о возможном уходе ВС на запасные аэродромы вне МУДР.

5.7.2. После принятия ЭВС решения о следовании на запасной аэродром:

| Диспетчер РЛУ: | Диспетчер ПК: |
| --- | --- |
| – получает информацию от ЭВС о решении следовать на запасной аэродром, при необходимости уточняет причину ухода; – сообщает СД (РП) АузДЦ или дает указание диспетчеру ПК сообщить СД (РП) АузДЦ о принятом решении ЭВС об уходе на запасной аэродром; – рекомендует ЭВС другие запасные аэродромы, если выбранный запасной аэродром не готов принять данное ВС; – сообщает ЭВС маршрут следования в МУДР, эшелон (высоту) полета; – координирует со смежными заинтересованными секторами АузДЦ условия входа (перехода) на необходимый SID; – обеспечивает полет ВС на выбранный запасной аэродром по согласованному SID (маршруту); – по запросу ЭВС передает необходимые данные для полета. | – после получения информации от ЭВС о решении следовать на запасной аэродром, при необходимости о причине ухода по указанию диспетчера РЛУ сообщает эту информацию СД (РП) АузДЦ; – координирует со смежными заинтересованными секторами АузДЦ условия входа (перехода) на необходимый SID по согласованию с диспетчером РЛУ; – вносит согласованные со смежными секторами изменения в текущий маршрут ФПЛ, направляющегося на запасной аэродром ВС при необходимости; – отправляет сообщение FLA по указанию СД; – проводит дополнительные согласования с диспетчерами РДЦ по условиям входа в сектор РДЦ при необходимости. |

СД АузДЦ, при получении доклада о принятии ЭВС решения следовать на выбранный запасной аэродром, проводит необходимую координацию с РегЦ ЕС ОрВД, корректирует текущий маршрут в пределах МЗ ЕС ОрВД и отправляет сообщение FLA (дает указание диспетчеру ПК).

5.8. Особенности ОВД при применении процедур «прямо на».

5.8.1 С целью создания оптимального профиля полета для ЭВС применяется процедура «прямо на».

Диспетчеру РЛУ разрешается задавать ЭВС направление на любую точку, находящуюся на ранее указанном STAR, SID (маршруте). В этом случае необходимо сообщать ЭВС эшелоны (высоты), которые ему необходимо занимать, а также информацию о вариантах продолжения полета после указанной точки (продолжение конкретного STAR, SID или векторение).

5.9. Особенности ОВД в зонах ожидания.

5.9.1. С целью регулирования очередности ВС при заходе на посадку, обеспечения установленных безопасных интервалов, ожидания улучшения метеоусловий или назначенного времени захода на посадку, а также выполнения полетов в других случаях (когда требуется уточнение маршрута полета ВС и др.), в МУДР установлены зоны ожидания.

Полеты в зонах ожидания выполняются в соответствии с опубликованными в документах АНИ правилами.

Примечание: ОВД в зонах ожидания, затрагивающих два и более сектора, осуществляется по согласованию с заинтересованными секторами с обеспечением норм горизонтального и вертикального эшелонирования.

5.9.2. Диспетчер РЛУ в случае крайней необходимости может изменить ЭВС условия полета в опубликованных зонах ожидания, а также назначить зону ожидания в произвольном месте, указав при этом значение линии пути приближения (inbound track), направление стороны разворотов (right/left hand pattern) и значение линии пути удаления (outbound time), расчетное время дальнейшего разрешения (further clearance).

При использовании диапазона эшелонов (высот) и/или траекторий, не предусмотренных конкретным STAR и правилами в документах АНИ, диспетчеры данного сектора обязаны заранее согласовать полет такого ВС со всеми заинтересованными секторами вылета и прилета.

5.9.3. Одновременное использование одних и тех же эшелонов в зонах ожидания, расположенных в географических границах сектора УВД, разрешается при условии обеспечения безопасных интервалов между ВС.

5.9.4. Диспетчеры смежных секторов УВД должны быть проинформированы о занятии (изменении) эшелонов в зонах ожидания, расположенных в непосредственной близости от рубежей передачи ОВД по имеющимся каналам связи или с помощью функции «Зона ожидания».

5.9.5. В случае предполагаемой задержки по времени прибытия ВС на 10 минут и более, ЭВС информируется об этом. Данная информация передается воздушному судну заблаговременно. Дальнейшая информация о задержках передается ЭВС немедленно во всех случаях, когда это время отличается от ранее переданного на 5 минут или более.

5.10. Особенности ОВД при полетах государственной, экспериментальной и ведомственной авиации.

5.10.1. Особенности ОВД при прилете ВС на аэродромы государственной, экспериментальной и ведомственной авиации.

5.10.1.1. Наличие и распределение плановой информации о ВС, выполняющих полеты на аэродромы государственной, экспериментальной и ведомственной авиации, в системах наблюдения ОВД, эксплуатируемых диспетчерами ОВД АузДЦ, обеспечивается в соответствии с алгоритмом, аналогичным реализованному для основных аэродромов ГА МУДР.

5.10.1.2. Действия диспетчеров при ОВД ВС, следующих на аэродромы государственной, экспериментальной и ведомственной авиации, аналогичны действиям при ОВД ВС гражданской авиации, перечисленным в п.5.1–п.5.9.

5.10.1.3. До пролета рубежа передачи ОВД с органом ОВД аэродрома государственной, экспериментальной и ведомственной авиации, если этот рубеж находится в зоне ответственности данного сектора, диспетчер РЛУ (ПК), согласовывает условия входа в зону ответственности с органами ОВД указанных аэродромов по имеющимся каналам связи и, при необходимости, с заинтересованными секторами АузДЦ. Согласованные условия передаются ЭВС.

В случае отсутствия каналов связи между сектором УВД АузДЦ и органом ОВД аэродрома государственной (экспериментальной) авиации, передачу указанной информации обеспечивает СД (РП) АузДЦ.

Для аэродромов, расположенных в границах МУДР, органы ОВД, которых не имеют каналов взаимодействия с органами ОВД АузДЦ, вышеперечисленные действия выполняются через ЭВС, следующего на данный аэродром, или через РегЦ.

5.10.1.4. При пролете рубежа передачи ОВД смежному органу ОВД аэродромов государственной, экспериментальной и ведомственной авиации, диспетчер РЛУ должен дать указание ЭВС о переходе на связь с органом ОВД аэродрома и выполнить функцию ППУ кнопкой «отдать» (строка ФПЛ перейдет в список RETA).

5.10.2. Особенности ОВД ВС при вылете ВС с аэродромов государственной, экспериментальной и ведомственной авиации.

5.10.2.1. Наличие и распределение плановой информации о ВС, выполняющих полеты с аэродромов государственной экспериментальной и ведомственной авиации, в системах наблюдения ОВД, эксплуатируемых диспетчерами ОВД АузДЦ, обеспечивается в соответствии с алгоритмом, аналогичным реализованному для основных аэродромов ГА МУДР.

5.10.2.2. Органы ОВД аэродромов перед вылетом ВС по имеющимся каналам связи запрашивают у диспетчеров соответствующих секторов УВД АузДЦ подтверждение о наличии ФПЛ по конкретному ВС, условия выхода ВС из района аэродрома после взлета.

Диспетчер ПК соответствующего сектора УВД АузДЦ:

– проверяет наличие и актуальность плановой информации по данному ВС. В случае отсутствия информации или установления ее несоответствия запрашиваемой органами ОВД аэродромов, выполняет необходимые действия для обеспечения наличия достоверной информации на секторах УВД АузДЦ по маршруту предстоящего полета ВС;

– координирует условия выхода после взлета с заинтересованными секторами АузДЦ;

– передает органам ОВД аэродрома государственной (экспериментальной) авиации согласованные с диспетчером РЛУ условия входа ВС в зону ответственности АузДЦ, указав сектор УВД и частоту его работы, а также код ВОРЛ (СКВОК), имеющийся в ФПЛ.

В случае отсутствия каналов связи между сектором УВД АузДЦ и органом ОВД аэродрома государственной (экспериментальной) авиации, передачу указанной информации обеспечивает СД (РП) АузДЦ.

При входе в зону ответственности конкретного сектора и выхода на связь диспетчер РЛУ выполняет действия, перечисленные в п.5.3 и п.5.5 настоящего раздела.

5.10.2.3. После выхода ВС на связь ОВД осуществляется в соответствии с п.п.5.3.5. и п.п.5.3.6.

5.10.2.4. После взлета ВС диспетчер РегЦ выполняет ввод АТД, и информация появляется в списке «ОЖИДАЕМЫЕ».

Орган ОВД данного аэродрома согласовывает с диспетчером ПК соответствующего сектора ДПП АузДЦ время выхода на точку начала SID (входа в зону ответственности) и уточняет условия входа.

5.10.2.5. Для аэродромов, расположенных в границах МУДР, органы ОВД, которых не имеют каналов взаимодействия с органами ОВД АузДЦ, вышеперечисленные действия выполняются через ЭВС, взлетающего с данного аэродрома, или через РегЦ.

Примечание: Особенности ОВД ВС, выполняющих полеты на аэродроме Раменское, изложены в Инструкции по взаимодействию должностных лиц органов обслуживания воздушного движения аэродрома Раменское и оперативных органов ОВД регионального центра ЕС ОрВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

5.11. Особенности ОВД ВС, выполняющих операционные полеты вне маршрутов ОВД.

5.11.1. При планировании и выполнении операционных полетов ВС государственной и экспериментальной авиации (согласно утвержденному плану вне маршрутов ОВД) с пересечением границ МУДР диспетчеры секторов АузДЦ получают информацию (указание) о маршруте полета, занятых (закрытых) эшелонах (высотах), времени ввода и отмены ограничений на ИВП от РегЦ ЕС ОрВД через РП АузДЦ (СД и/или диспетчеров соответствующих секторов «Саксофон»   по имеющимся каналам связи и/или средствам автоматизации (графическое отображение ЗЗО и КО в окнах ДВО).

5.11.2. ОВД операционными полетами осуществляют соответствующие секторы РДЦ М1–М3, позывной «Саксофон». Диспетчеры данных секторов в процессе операционных полетов при необходимости взаимодействуют с диспетчерами соответствующего сектора АузДЦ.

5.12. Особенности ОВД ВС, выполняющих авиационные работы.

5.12.1. Учитывая особенности и местные условия работы органов ОВД АузДЦ, в МУДР могут выполняться следующие авиационные работы:

– авиационные работы по программе «Открытое небо»;

– авиационные работы по оказанию медицинской помощи и проведению санитарных мероприятий;

– аэрофотосъемочные работы;

– летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной воздушной электросвязи;

– другие авиационные работы, выполняемые с использованием полетов воздушных судов для целей, перечень которых устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации.

5.12.2. ОВД ВС, выполняющих авиационные работы в зоне ответственности АузДЦ, выполняющих авиационные работы осуществляется на основании разрешений и условий на использование воздушного пространства, выданных соответствующими центрами ЕС ОрВД в соответствии с установленными процедурами ОВД.

5.12.3. Обеспечение авиационных работ в зоне ответственности АузДЦ, выполняемых беспилотными летательными аппаратами, осуществляется с учетом временного, местного режимов, или кратковременных ограничений, устанавливаемых для указанной деятельности.

5.13. Особенности ОВД на основе систем наблюдения с учетом имеющихся технических средств.

5.13.1. При ОВД в МУДР основным режимом вторичной радиолокации является международный режим работы системы вторичной радиолокации, работающей в режиме RBS. В случае отсутствия на ВС бортового ответчика, работающего в режиме RBS, или если вторичный радиолокатор, обеспечивающий радиолокационной информацией орган ОВД, не работает в режиме RBS, по указанию диспетчера РЛУ ОВД осуществляется с учетом использования отечественного режима работы системы вторичной радиолокации – режима УВД.

На АРМ персонала ОВД АузДЦ используется дополнительная информация от вторичного обзорного локатора режима S и АЗН-В, которая может применяться при ОВД в сочетании с мультирадарной информацией наблюдения от первичных и вторичных обзорных радиолокаторов.

5.13.2. В случаях отсутствия корреляции трека с ФПЛ, когда отображаемый в окнах ДВО опознавательный индекс ВС, переданный с борта, отличается от ожидаемого индекса данного ВС, диспетчер РЛУ предлагает ЭВС подтвердить и при необходимости повторно ввести правильный опознавательный индекс ВС (СКВОК).

Если после подтверждения ЭВС правильности установки опознавательного индекса ВС несоответствие по-прежнему сохраняется, диспетчер РЛУ принимает следующие меры:

– информирует ЭВС о сохраняющемся несоответствии;

– вводит новый позывной в ФС ВС;

– уведомляет следующий орган ОВД, имеющий возможность получать информацию об опознавательном индексе, о выявленной ошибке;

– действует в соответствии с настоящей Технологией.

Примечание: Функция «новый позывной» недоступна в отношении треков, коррелированных с ФПЛ.

5.13.3. Диспетчерское обслуживание считается принятым, когда принимающий орган ОВД установил двустороннюю радиосвязь с вошедшим в его зону ответственности ВС и выполнил его опознавание.

5.13.4. Опознавание ВС органами ОВД АузДЦ осуществляется путем распознавания опознавательного индекса ВС (данных приемоответчика), местоположения, выполнения ЭВС указания об изменении курса или передачей опознавания одним органом ОВД другому.

5.13.5. На используемых автоматизированных средствах УВД в АузДЦ и РДЦ обозначается только одно отображение местоположения ВС и не может возникнуть сомнение относительно правильности его опознавания, поэтому передача опознавания одним сектором другому, осуществляется путем обозначения отображения местоположения ВС в окнах ДВО с помощью выполнения функции «Передача».

5.13.6. Передача опознавания осуществляется, при условии, что:

– обеспечивается отображение в окнах ДВО местоположений ВС с соответствующими формулярами;

– принимающему органу ОВД до передачи ОВД предоставляется обновленная информация о плане полета ВС, управление которым подлежит передаче;

– принимающий орган ОВД по имеющимся каналам связи или с помощью средств автоматизации информируется о любых указаниях в отношении высоты полета (эшелона), скорости, векторов наведения или иных действий ОВД, которые даются ВС перед передачей ОВД и в соответствии с которыми изменяется его предполагаемый ход полета в точке передачи управления (введенные в ФС значения должны соответствовать выданным ЭВС указаниям и разрешениям);

– диспетчеры обладают средствами постоянной двусторонней прямой речевой связи, позволяющими им немедленно установить связь между собой.

5.13.7. Не допускается выдача указаний о смене режима работы аппаратуры ВОРЛ одному из ЭВС при наложении меток для предотвращения случаев ложной корреляции метки с планами полетов других ВС.

5.14. Особенности ОВД при проверке информации о высоте полета.

5.14.1. Проверка информации о высоте полета осуществляется диспетчерами РЛУ и ПК по крайней мере один раз - при первоначальном установлении связи с соответствующим ВС, или, если это не представляется возможным, как можно скорее после этого.

Проверка осуществляется путем одновременного сравнения данных о высоте полета, выводимой на индикатор диспетчера и доклада ЭВС о текущей высоте. О такой проверке не требуется информировать ЭВС, информация о высоте полета которого, полученная на основе данных о барометрической высоте, находится в пределах установленного допустимого значения.

5.14.2. В воздушном пространстве без применения сокращенных минимумов вертикального эшелонирования значение допуска, используемое для определения того, что отображаемая информация о высоте полета является точной, составляет +/- 60 м (+/- 200 футов).

При установлении факта превышения указанного допуска, диспетчеры РЛУ и ПК должны принять соответствующие меры для обеспечения безопасного эшелонирования ВС, находящихся на ОВД.

5.15. Особенности ОВД при навигационной помощи и векторении.

В целях организации ускоренного и эффективного потока воздушных судов, по запросу ЭВС - оказания ему навигационной помощи, содействия по обходу районов с неблагоприятными метеорологическими условиями и регулирования интервалов эшелонирования между ВС, ОВД может производить векторение.

Векторение обеспечивается посредством указания ЭВС конкретных курсов, позволяющих ВС выдерживать необходимую линию пути.

Если ВС начинает наводиться с отклонением от ранее заданного маршрута, пилоту сообщается органом ОВД о целях такого наведения.

При необходимости ЭВС выдается оставшаяся длина скорректированной траектории (track miles).

Примечание: Track miles необходимы ЭВС для корректного расчета профиля полета при заходе на посадку, а также заменяют собой информацию о задержке. Данная информация доступна в КСА УВД.

При векторении/спрямлении маршрута ВС, высоты/эшелоны полета согласовываются со всеми заинтересованными секторами через функционал КСА УВД или по имеющимся каналам связи.

Векторение ВС прекращается после возобновления ЭВС самолетовождения на основании выданного диспетчером ОВД указания, содержащего информацию о местонахождении ВС и курсе следования на точку дальнейшего маршрута полета.

5.16. Особенности ОВД при прерывании или прекращении ОВД на основе систем наблюдения.

5.16.1. Прерывание или прекращение ОВД на основе систем наблюдения влечет за собой прекращение отображения информации о воздушной обстановке на АРМ персонала ОВД, невозможность опознавания ВС и не может обеспечить требуемый уровень безопасности полетов.

5.16.2. При временном отказе систем наблюдения ОВД (прерывании ОВД на основе систем наблюдения):

– возможен автоматический или предварительно согласованный переход оборудования КСА УВД в режим работы «by-pass»;

– после того, как треку присваивается состояние «потеря сопровождения» (отсутствие данных от источников наблюдения в течение 6-9 обзоров мультирадарной обработки продолжительностью до 30 секунд после потери сопровождения), запускается режим «трек по плану».

Переход КСА УВД в указанные режимы работы позволяет осуществлять ОВД до восстановления работоспособности систем наблюдения, или до упрощения воздушной обстановки, с последующим прекращением ОВД на основе систем наблюдения.

5.16.3. При принятии решения о прекращении ОВД на основе систем наблюдения РП АузДЦ организует и обеспечивает переход на ОВД с применением процедурного эшелонирования.

5.17. Особенности ОВД при полетно–информационном обслуживании.

5.17.1 Полетно–информационным обслуживанием в границах зоны ответственности сектора А5+Д5 обеспечиваются все ВС, на полет которых эта информация может оказать влияние и которые обеспечиваются диспетчерским ОВД в соответствии с планом полета.

5.17.2 В случае, когда диспетчер УВД обеспечивает одновременно полетно–информационное и диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание носит приоритетный характер по отношению к полетно–информационному во всех случаях.

5.18. Особенности ОВД при запуске шар–зондов.

5.18.1 Запуск шаров–зондов в МУДР производится из пункта запуска в г. Долгопрудный по согласованию с РП АузДЦ.

Информацию о предполагаемом направлении смещения шара–зонда руководителю полетов АузДЦ сообщает дежурный инженер–синоптик.

РП АузДЦ информирует диспетчеров АузДЦ о запуске шара–зонда. 	Диспетчер РЛУ ДПП должен информировать ЭВС о возможном наличии шара–зонда по маршруту полета.